技术要求

1. 技术参数

| 行项目编号：物资编码：物资名称：显示器（每台需附带支架） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规则 | 要求 | 单位 |
| 1 | 屏幕尺寸 | 等于 | 31.5 | 英寸 |
| 2 | 最大分辨率 | 不低于 | 3840×2160 |  |
| 3 | 面板类型 | 必须满足 | IPS技术 |  |
| 4 | 亮度 | 不低于 | 350 | cd/m² |
| 5 | 色域覆盖率 | 不低于 | 99% sRGB / 93% DCI-P3 |  |
| 6 | 色彩精准度 | 不高于 | ΔE<2 |  |
| 7 | 接口 | 至少包含 | HDMI 2.0×2、DP 1.4、USB-C（支持DP Alt） |  |
| 8 | USB-C反向供电 | 不低于 | 90 | W |
| 9 | 壁挂兼容性 | 必须满足 | VESA 100mm×100mm |  |
| 10 | 响应时间 | 不高于 | 4 | ms |
| 11 | 附带支架 | 必须满足 | 见5.3.3要求 |  |
| 行项目编号：物资编码：物资名称：48光电口交换机 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规则 | 要求 | 单位 |
| 1 | 光口数量 | 不低于 | 8 | 个 |
| 2 | 电口数量 | 不低于 | 2 | 个 |
| 3 | 电口自适应 | 必须满足 | 10/100/1000BASE-T自适应 | / |
| 4 | 电源模块 | 必须满足 | 双路可插拔 | / |
| 5 | 光口自适应 | 必须满足 | 1G/10G BASE-X SFP Plus功能 | / |
| 6 | 附带光模块 | 不低于 | 6个SFP+ 万兆光模块（1310nm，10km，LC） | 个 |
|  | 传输速率 | 不低于 | 10 | Gbp/s |
|  | 误码率 | 不高于 | 1×10⁻¹² | / |
| 行项目编号：物资编码：物资名称：48光口交换机 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规则 | 要求 | 单位 |
| 1 | 光口数量 | 不低于 | 48 | 个 |
| 2 | 光口类型 | 必须满足 | 48SFP Plus | / |
| 3 | 拓展插槽 | 不低于 | 2 | 个 |
| 4 | 接口类型 | 不低于 | 2个QSFP Plus | 个 |
| 5 | 电源模块 | 必须满足 | 2个侧出风交流电源模块 | / |
| 6 | 散热模块 | 必须满足 | 2个侧出风风扇模块 | / |
| 7 | 光模块 | 至少包含 | 24个SFP+ 万兆模块（1310nm，10km。LC） | 个 |
|  | 包转发率 | 不低于 | 1080 Mpps | Mpps |
|  | 存储 | 不低于 | Flash 1GB，SDRAM 2GB |  |
|  | 三层核心技术 | 不低于 | 路由条目：IPv4最大 64K ；IPv6最大 32K |  |
| 行项目编号：物资编码：物资名称：光电转换器 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规则 | 要求 | 单位 |
| 1 | 设备数量 | 必须满足 | 每套设备包含两个光电转换器 | / |
| 2 | 光接口 | 不低于 | 2个千兆SFP光口 | 个 |
| 3 | 电网口 | 不低于 | 4个千兆电口 | 个 |
| 4 | 电源 | 必须满足 | 双电源冗余 | / |
| 5 | 保护 | 必须满足 | 过流4.0A保护；反接保护；IP40防护 | /² |
| 6 | 外壳 | 必须满足 | 金属外壳 | / |
| 7 | 安装方式 | 至少包含 | 卡轨式安装、壁挂式安装 | / |
| 8 | 接口 | 至少包含 | HDMI 2.0×2、DP 1.4、USB-C（支持DP Alt） | / |
| 9 | 传输距离 | 不低于 | 40 | kM |

2.显示器技术要求

2.1显示器须为31.5英寸IPS技术面板，支持10.7亿色数，色域面积不低于128% sRGB（基于CIE 1931）及107% DCI-P3（基于CIE 1976），出厂校色平均值ΔE<2。支持HDR10开放标准，搭载不闪屏技术，通过TUV低蓝光认证。

2.2 显示器须配备HDMI 2.0接口2个、DP 1.4接口1个、USB-C接口1个（支持DP Alt模式及90W反向充电），以及USB 3.2 Gen1接口不少于4个。USB-C接口须支持与笔记本电脑、平板等移动设备一线连接传输画面，并提供KVM易用模式，可在USB-C与其他信号源之间共享一套键鼠。

2.3 附带支架要求：每台显示器须附带一个气弹簧支架，支架须满足以下要求：

（1）兼容性：支持22-35英寸显示器，VESA安装孔距为75×75mm或100×100mm，须与显示器完全兼容。

（2）承重能力：最大承重不低于9kg。

（3）调节功能：须采用气弹簧结构，支持无工具调节。升降范围不低于260mm，倾仰角度360°，水平旋转不低于±90°。

（4）固定方式：支架须采用屏风夹持式固定，适用于屏风隔断安装场景。

（5）材质与工艺：主体材质为铝合金+ABS，确保坚固耐用。须支持线缆管理功能，保持桌面整洁。

（6）外观：颜色为黑色。

2.4 显示器边框宽度≤1.5mm，画面黑边≤5.7mm。外壳颜色为黑色/灰色，净重（含支架/底座）不超过10kg，整机须通过CCC、CH RoHS、CEL、CECP及Win10 TUV低蓝光认证认证。

2.5 显示器内置立体声音箱（3W×2）。随货须提供：显示器底座/支架、电源线、HDMI信号线、USB上行线、USB C-C线、工厂校准报告、保修证书及简易说明书。

2.6显示器支持Clear Vision功能；支持i-Menu调节软件，显示参数调整；支持e-Saver管理软件。

2.7 报价人须负责显示器及附带支架的现场安装调试。安装工作应确保支架固定牢固、满足现场使用要求；显示器与支架连接正确、调节灵活；线缆绑扎整齐，外观整洁美观。安装完毕后，须清理现场因安装产生的杂物，恢复环境整洁。

2.8 质保要求显示器整机质保期为12个月；附带支架质保期为12个月；质保期内出现质量问题须更换，售后服务响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过48小时。

3.48光电口交换机技术参数及性能要求

三层千兆智能交换机：配备 48 个10/100/1000BASE-T自适应电口；配备6个1G/10GE SFP+光口；支持双电源与双风扇冗余设计；背板带宽 2.4Tbps，包转发率 144Mpps；全端口线速转发，兼容 IRF2 虚拟化、丰富的IPv4/IPv6三层路由与ACL策略；必须具备自动识别处理网络风暴的能力，支持链路互备，自动切换链路保障业务不中断；满足高密度千兆接入与万兆上行的高并发业务转发需求；设备选型可参照H3C LS-5570S-54S-EI。

4.48光电口交换机技术参数及性能要求

三层万兆以太网交换机：配备48个1/10GE SFP+光口；配备2个可拆分为4×10GE的40GE QSFP+上行口；配备2个扩展插槽、双电源与双风扇冗余设计；背板带宽 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率1080Mpps，支持全端口线速转发；兼容VXLAN、IRF虚拟化、丰富的三层路由与ACL策略，必须具备自动识别处理网络风暴的能力，支持链路互备，自动切换链路保障业务不中断；满足高密度万兆接入与高并发业务转发需求；设备选型可参照H3C LS-6520X-54QC-EI。

5.光电转换器技术参数及性能要求

符合 FCC、CE、RoHS 标准；支持2个千兆SFP光口和4个千兆电口，至少保障40kM传输距离；支持-40至85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能；输入电压：DC12-52V支持双电源冗余备份；支持内置过流 4.0A 保护、支持反接保护；外壳：IP40 防护等级，金属外壳；安装方式：DIN卡轨式安装、壁挂式安装；散热方式：自然冷却，无风扇。

6.安装调试时现场工作人员应遵守采购单位工作纪律，配合签署保密协议等。

7.安装调试时应注意生产安全文明，正确佩戴使用劳动保护用品。

8.安装时间以采购方通知为准。

9.采购设备安装时应满足采购方配置要求，网络配置满足实际网络需求。